Automatización y monitoreo

Control automático de minipiscina

Instrucciones de montaje

Y servicio

Versión 1.0
							Edición Agosto 2020

Referencias

Significado de las anotaciones en estas instrucciones de montaje y operación

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Aviso sobre peligros que causan heridas graves e incluso la muerte.

NOTA:
 Aclaración, información o consejo.

### ¡ATENCIÓN!

Aviso de riesgo a daño material.

ii

Índice

1	Instrucciones de seguridad ……………………………………………………………………….	1
2	Identificación ……………………………………………………………………………………………	2
2.1	Nombre del producto ……………………………………………………………………………….	2
2.2	Numero ID del dispositivo …………………………………………………………………………	2
2.3 	Características …………………………………………………………………………………………..	2
3 	Componentes del NARO 24AC ………………………………………………………………….	3
4 	Montaje …………………………………………………………………………………………………….	4
4.1 	Montaje del dispositivo …………………………………………………………………………….	4
4.2 	Montaje en tablero exterior ……………………………………………………………………..	5
5 	Conexiones eléctricas ……………………………………………………………………………….	6
5.1 	Identificación de bornes ……………………………………………………………………………	6
5.2 	Fuente alimentación …………………………………………………………………………………	8
5.3 	Elementos de consumo …………………………………………………………………………….	9
5.4 	Entradas lógicas ………………………………………………………………………………………..	10
5.5	Sondas de temperatura …………………………………………………………………………….	11
6	Funciones………………………………………………………………………………………………….	12
6.1	Encendido/apagado…………………………………………………………………………………..	12
6.2	Comando manual………………………………………………………………………………………	12
6.3	Timmer apagado………………………………………………………………………………………..	12
6.4	Interruptor horario…………………………………………………………………………………….	12
6.5	Limitación de energía…………………………………………………………………………………	13
6.6	Encendido simultaneo………………………………………………………………………………..	13
6.7	Dependencia con la temperatura……………………………………………………………….	13
6.8	Función de nivel…………………………………………………………………………………………	13
7	Configuración…………………………………………………………………………………………….	14
7.1	Red WiFi…………………………………………………………………………………………………….	14
7.2	Crear cuenta o asociar dispositivo a cuenta existente………………………………..	15
7.3	Reseteo de contraseña……………………………………………………………………………….	16
7.4	Cambio de contraseña……………………………………………………………………………….	17
7.5	Cierre de sesión…………………………………………………………………………………………	18
7.6	Monitoreo de componentes del sistema……………………………………………………	19
7.7	Desasociar dispositivo………………………………………………………………………………..	21
7.8	Establecer temperatura……………………………………………………………………………..	22
7.9	Configuración de salidas…………………………………………………………………………….	23
7.9.1	Agregar salida…………………………………………………………………………………………….	24
7.9.2	Modificar salida………………………………………………………………………………………….	26
7.9.3	Eliminar salida……………………………………………………………………………………………	27

iii

Introducción

El dispositivo es un control digital con software flexible para la automatización de instalaciones domiciliarias y complejos vacacionales. Apuntando a consumos de exterior como piscinas, riego e iluminación. Su versatilidad proporciona soluciones a una amplia gama de necesidades. La concepción flexible del software permite al usuario configurar lazos de regulación sin modificar el hardware. Esto se debe a que los bloques de configuración están almacenados en memoria y pueden adaptarse a cada instalación. En estas instrucciones de montaje y servicio (EB) se presentan las posibilidades de este equipo

v

Instrucciones de seguridad

1 Instrucciones de seguridad importantes

Por su seguridad tenga en cuenta las siguientes instrucciones para el montaje, puesta en marcha y servicio del control:

Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal especializado que esté familiarizado con el montaje, puesta en marcha y funcionamiento de este producto. En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas personas que, debido a su formación técnica y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes, pueden calificar los trabajos encomendados y reconocer los posibles peligros.

Este dispositivo está diseñado para ser usado únicamente en instalaciones de baja tensión. Para su conexión y mantenimiento se deberán observar las instrucciones de seguridad relevantes. Para evitar daños materiales, además se debe observar los siguiente:  Se presupone un transporte y almacenajes correctos.

1

Identificación

2 Identificación

2.1 Nombre del producto

Control NARO 24AC

2.2 Numero ID del dispositivo

2.3 Características

Campo				Valor

Cantidad de entradas                 5
   Cantidad de salidas                     10
   Sensores de temperatura           2
   Rango de temperatura               0 -100 °C
  Tensión de alimentación	   24V AC
   Tensión de salida	              24V AC
   Corriente de salida                      400mA

2

Componentes

3 Componentes del NARO 24AC

3

1

5

4

2

1 Dispositivo de control NARO 24AC.

2 Conexionado eléctrico.

3 Conexionado sondas de temperatura.

4 Sonda de temperatura.

5 Sonda de temperatura.

Nota:  Las sondas poseen una longitud de 1,5mts. Si se utiliza para distancias mayores, visitar apartado: xx

3

Montaje

4 Montaje

4.1 Montaje del dispositivo

El dispositivo NARO 24AC es un equipo para montar sobre un riel DIN simétrico de 35 mm x 7.5 mm según normas EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3, NFC 63015, DIN 3. denominado también TS 35.

Se coloca el dispositivo en la ranura del Riel DIN superior. Una vez que está colgando, cerrar el clip de sujeción.

3

Montaje

4.2 Montaje en tablero exterior

3

2

1

5

4

4

Montaje

Componentes

Componentes

1 Protección electromagnética.

2 Transformador 220V a 24V o 380V a 24V 1A.

3 Dispositivo de control NARO 24AC.

4 Contactor de ejemplo en salida.

5 Relés de ejemplo en salida.

### ¡ATENCION!

### Seleccionar el tamaño del tablero acorde a la carga térmica dispuesta.

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Debe ser instalado en un gabinete o caja con protección IP-67.

El cableado deberá ingresar mediante prensa cables correspondientes al diámetro de los conductores.

### ¡ATENCION!

### En el caso que el tablero tenga tapa. Esta debe mantenerse siempre cerrada.

5

Conexiones eléctricas

5 Conexiones eléctricas

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Se debe corroborar que el tablero no se encuentre energizado en el momento de la instalación, montaje o mantenimiento.

5.1 Identificación de bornes

T1 G2  T2  G2  -     -     -    -     -     -     -     -     -    -      -     -     -     -    -     -

A   B    C    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  EC  E1  E2  E3  E4  E5   -

6

Conexiones eléctricas

Campo		Descripción

7

A            Entrada 1 transformador 24V AC
      B            Entrada 2 transformador 24V AC 
      C            Común para salidas 
      1            Salida Nro. 1 
      2            Salida Nro. 2
      3            Salida Nro. 3
      4            Salida Nro. 4
      5            Salida Nro. 5
      6            Salida Nro. 6
      7            Salida Nro. 7
      8            Salida Nro. 8
      9            Salida Nro. 9
      10          Salida Nro. 10	
      EC          Común para entradas
      E1          Entrada Nro. 1
      E2          Entrada Nro. 2
      E3          Entrada Nro. 3
      E4          Entrada Nro. 4
      E5          Entrada Nro. 5
      T1          Entrada sonda de temperatura 1
      G1         Entrada sonda de temperatura 1
      T2          Entrada sonda de temperatura 2
      G2         Entrada sonda de temperatura 2
       -            No se utiliza

7

Conexiones eléctricas

8

5.2 Fuente alimentación

       Se debe utilizar un transformador 220V a 24V con corriente de salida de 1.5A o mayor.

### ⚠️ ¡PELIGRO!

El dispositivo no es apto para la utilización de autotransformadores. Es fundamental que el transformador sea aislado.

### Nota:  Se recomiendo transformador 220V a 24V 2A. De montaje para riel DIN

Esquema de conexión

Input     220V  50Hz

Output  24V – 1.5A

L– 220V –N                    L– 24V –N

A   B    C   1    2    3    4    5    6   7    8   9  10  EC  E1  E2  E3  E4  E5   -

Conexiones eléctricas

5.3 Elementos de consumo

La finalidad del dispositivo es realizar el control de ciertos elementos de consumo. Para ello se utilizan relés o contactores según sea el caso. Si las características eléctricas de los elementos de consumo son adecuadas a las especificaciones del dispositivo, estas pueden conectarse de manera directa. Como lo es el caso de iluminación led y electroválvulas.

Característica eléctrica de elementos de consumo

Tensión de salida: 24V AC   50HZ
Corriente máxima de salida: 300mA AC

### ¡ATENCION!

### En el caso de superar la corriente máxima. Se dañará el dispositivo.

Esquema de conexión

Input     220V  50Hz

Output  24V – 1.5A

L– 220V –N                    L– 24V –N

A   B    C   1    2    3    4    5    6   7    8   9  10  EC  E1  E2  E3  E4  E5   -

9

+++

Conexiones eléctricas

Como se ve en el diagrama de ejemplo. Los elementos de salida se conexionan a cada salida numerada y el borne de común [C]. En ese caso se tiene que la salida numero 1 corresponde a un relé para comandar una bomba de agua. Y las salidas 2 a 4 son destinadas a electroválvulas hidráulicas. Este es un esquema de ejemplo para la realización de riego automático con 3 circuitos de salida hidráulicos.

5.4 Entradas lógicas

El NARO 24AC utiliza 5 entradas lógicas para el comando manual y censado de nivel.  Para utilizar las entradas manuales, se deberá conexionar pulsadores entre CE y las entradas E1 a E4. Para la función de nivel, se deberá conexionar el sensor de nivel entre CE y E5.

### Nota:  Sepa diferenciar pulsador de interruptor. Ya que el accionar manual no funcionará si se instalan interruptores.

Esquema de conexión

Pulsador         Pulsador        Pulsador           Pulsador
        4                       3                      2                        1

Sensor
Nivel

A   B    C   1    2    3    4    5    6   7    8   9  10  EC  E1  E2  E3  E4  E5   -

10

Conexiones eléctricas

5.5 Sondas de temperatura

El NARO 24AC incluye dos sondas de temperatura para cumplir con las funciones de control de temperatura. Dado su amplio rango dinámico, 0°C a 100°C. estás sondas permiten medir la temperatura ambiente, solar, circuito de agua, elemento de consumo, calefactor entre otros.  Los cables permiten una extensión de 1,5 mts.

Corriente máxima de salida: 300mA AC

### ¡ATENCION!

### Para mediciones de circuito de agua, las sondas no deben ser sumergidas. Se deberá colocar una vaina protectora.

Esquema de conexión

11

T1

T2

T1  G1  T2  G2

Funciones

6 FUNCIONES

6.1 ENCENDIDO/APAGADO

Esta función permite comandar a distancia el estado de las salidas. Siempre que cumpla con el resto de funciones limitantes. Las funciones limitantes se aplican al encendido.

6.2 COMANDO MANUAL

Esta función permite cambiar el estado de las salidas de manera manual. Para ello se deberá asociar una entrada para la salida en cuestión. Una misma entrada permitirá el comando de distintas salidas con un máximo de todas las salidas del dispositivo. En el caso de poseer mas de una salida por entrada, al pulsar esa entrada se modificarán los estados de las salidas de forma secuencial. Las funciones limitantes se aplican al encendido manual.

### Nota:  Se recomienda utilizar el mismo pulsador de entrada para salidas que no se quieren encender de manera simultánea.

6.3 TIMMER DE APAGADO

El timmer de apagado corresponde tanto para encendido manual, encendido a distancia e interruptor horario.  Se define un valor temporal con unidad en minutos para una salida específica. El ciclo comienza cuando el estado de la salida es encendido. Pasado ese tiempo, el estado de la salida será apagado.  Esta función esta dirigida a elementos de consumo que posean un tiempo máximo de funcionamiento continuo.

6.4 INTERRUPTOR HORARIO

Esta función permite un encendido automático. Se configura para cada salida un horario en formato 23:59 hs de encendido. Para poder configurar el interruptor horario, se deberá introducir el tiempo de encendido citado en la sección anterior.  Las funciones limitantes se aplican al interruptor horario.

12

Funciones

6.5 LIMTACIÓN DE ENEGÍA

FUNCIÓN LIMITANTE.  La limitación de energía aplica para elementos de consumo de mayor potencia que se desean inhabilitar luego de superar un valor de energía máxima. Se configura para cada salida. Se debe establecer la potencia del elemento de consumo que comanda la salida y la energía máxima que se desea consumir. En el caso de superar esa energía, se podrá restablecer la energía consumida para que pueda hacerse uso de esa salida. Si se intenta encender una salida a la que se superó la energía máxima, esa salida no se encenderá y el dispositivo emitirá un sonido de alerta.

6.6 ENCENDIDO SIMULTANEO (EJEMPLO RIEGO)

Esta función establece una simultaneidad entre salidas. Se define para salida esclava una salida maestra que realiza el encendido. En el caso de no cumplir con las funciones limitantes, ninguna de las dos salidas se enciende y el dispositivo emitirá un sonido de alarma. Se ejemplifica un circuito de riego, en el que una salida corresponde a la válvula maestra o bomba presurizada. Y se tienen mas de dos salidas para los circuitos del riego. Cada salida de circuito deberá comandar la bomba presurizadora y la electroválvula del circuito correspondiente.

6.7 DEPENDENCIA CON LA TEMPÉRATURA

FUNCIÓN SECUNDARIA. Cada salida puede controlarse por temperatura, de manera directa, inversa o diferencial. Según se especifica en la tabla a continuación.

Parámetro		Descripción

1x 		ON: T1 > T2

2x              ON: T1 < T2

3x		ON: Temperatura Seteada > T1

4x		ON: Temperatura Seteada < T1

5x		ON: Temperatura Seteada > T2

6x		ON: Temperatura Seteada < T2

6.8 FUNCIÓN DE NIVEL

FUNCIÓN LIMITANTE. Se utiliza para determinar otra condición para el encendido de una salida específica. El parámetro de configuración es “Nivel” y debe tomar el valor 1 o 2 según corresponda. Las variantes lógicas son:

- No es posible establecer un estado encendido de la salida cuando el agua se encuentre por debajo del nivel.

- No es posible establecer un estado encendido de la salida cuando el agua se encuentre por encima del nivel.

13

Configuración

7.1 Red WiFi

Para configurar la red WiFi que utilizará el NARO 24AC, este debe encontrarse encendido. Se debe conectar la PC o un dispositivo móvil a la red generada por el dispositivo, cuyo SSID es NARO 24AC, y su contraseña es naro_24ac. Luego se debe ingresar desde el navegador Chrome (Firefox y Microsoft Edge también funcionan) a la dirección http://192.168.4.1/ y seleccionar la opción Configure WiFi network (figura 7.1.1). En la siguiente pantalla se debe ingresar el nombre de la red a la cual se desea conectar el dispositivo en el campo SSID, y la contraseña de la misma en el campo Password (figura 7.1.2 ).

Figura 7.1.1   Configurar red WiFi

Figura 7.1.2   Configurar red WiFi

14

Configuración

7.2 Crear cuenta o asociar dispositivo a cuenta existente

Nota:  Este paso requiere que el dispositivo esté conectado a una red WiFi (ver 7.1).

Tanto si no se dispone de una cuenta como si ya se posee una, se debe ingresar desde el navegador Chrome (Firefox y Microsoft Edge también funcionan) a la dirección http://192.168.4.1/ y seleccionar la opción Add device (figura 7.2.1). A continuación, se debe ingresar el nombre de usuario deseado, la contraseña, y un correo electrónico, además de un nombre descriptivo para el dispositivo opcionalmente. En caso que el usuario ya se encuentre en uso, se deberá elegir uno diferente. Una vez que el resultado de la operación sea exitoso, ya podrá ingresar a la dirección https://naro24ac.com.ar e identificarse para comenzar a configurar su dispositivo (figura 7.2.2).

Figura 7.2.1   Agregar dispositivo

15

Configuración

Figura 7.2.2   Ingreso a la web

7.3 Reseteo de contraseña

En caso de olvidar la contraseña de la cuenta, se debe acceder a https://www.naro24ac.com.ar y seleccionar la opción Forgot Password? (figura 7.2.2). A continuación, se deberá ingresar el correo electrónico con el cual la cuenta fue creada (figura 7.3.1), al cual se enviará un correo con instrucciones para generar una nueva contraseña.

16

Figura 7.3.1   Cambio de contraseña

Configuración

7.4 Cambio de contraseña

En caso que se desee cambiar la contraseña de la cuenta, se debe acceder a https://www.naro24ac.com.ar y estar identificado. A continuación, se deberá presionar en el menú desplegable correspondiente al usuario en la barra de navegación superior y seleccionar la opción Change Password (figura 7.4.1). Finalmente, se deberá ingresar la contraseña actual y la nueva, la cual deberá ser confirmada (figura 7.4.2) .

Figura 7.4.1   Cambio de contraseña

17

Configuración

Figura 7.4.2   Cambio de contraseña

7.5 Cierre de sesión

Para cerrar la sesión actual, desde cualquier sección de la página web se deberá presionar en el menú desplegable correspondiente al usuario en la barra de navegación superior y seleccionar la opción Logout (figura 7.5.1). Automáticamente la sesión se cerrará y será redirigido a la página de identificación.

18

Configuración

Figura 7.5.1   Cierre de sesión

7.6 Monitoreo de componentes del sistema

Para visualizar el estado de los componentes de un dispositivo se debe ingresar a la dirección https://www.naro24ac.com.ar y estar identificado. A continuación se debe seleccionar el dispositivo que se desea monitorear (figura 7.6.1), con lo cual se accederá al dashboard del mismo (figura 7.6.2), donde se puede ver el estado de todas las salidas (encendido y tiempo de operación) y las temperaturas. Se podrá resetear el tiempo de operación como se muestra en la figura 7.6.3.

Figura 7.6.1   Cierre de sesión

19

Configuración

Figura 7.6.2   dashboard

Nota:  En este ejemplo ya se tienen cargados los parámetros de 3 salidas junto con la temperatura de control seteada.

19

Configuración

Figura 7.6.2   Reseteo al tiempo de operación

20

Configuración

7.7 Desasociar dispositivo

Para desasociar un dispositivo de la cuenta se debe ingresar al dashboard del mismo (ver 7.3), y elegir la opción que se muestra en la figura 7.7.1. Se le preguntará si está seguro de realizar la operación (figura 7.7.2), ya que la misma es irreversible, y todos los datos de configuración del dispositivo serán eliminados.

Figura 7.7.1   Desasociar dispositivo

Figura 7.7.2   Desasociar dispositivo - Confirmación

21

Configuración

7.8 Establecer temperatura

Para establecer la temperatura de control en un dispositivo de la cuenta se debe ingresar al dashboard del mismo (ver 7.3). Elegir la opción de configuración de temperatura, y establecer una temperatura válida, es decir dentro del rango 0ºC – 40ºC (para ver los detalles remitirse a la sección 6). El proceso se ilustra en las siguientes figuras.

Figura 7.8.1   Configurar de temperatura

22

Configuración

Figura 7.8.2   Configurar temperatura

22

Configuración

7.9 Configuración de salidas

Para configurar las salidas (ya sea agregar, modificar o eliminar salidas) de un dispositivo de la cuenta, se debe ingresar al dashboard del mismo (ver 7.3), y elegir la opción de configuración de salidas, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 7.9.1   Configurar salidas

23

Configuración

Figura 7.9.2   Configurar salidas

7.9.1 Agregar salida

Para agregar una nueva salida en un dispositivo de la cuenta, se debe acceder a la opción de configuración de salidas (ver 7.9).

A continuación, se debe seleccionar la opción Add new output. Al hacerlo se mostrarán todos los parámetros configurables, y se podrá dar un nombre descriptivo a la salida. Una vez que se hayan establecido los parámetros deseados, se debe seleccionar la opción Add.

Nota:  Para una explicación detallada de los parámetros y sus posibles valores remitirse a la sección 6.

24

Configuración

Figura 7.9.3   Agregar salidas

25

Configuración

Figura 7.9.4   Agregar salidas

7.9.2 Modificar salida

Para modificar una salida de un dispositivo de la cuenta, se debe acceder a la opción de configuración de salidas (ver 7.9).

A continuación, se debe seleccionar la opción de modificación de salida, como se muestra en la figura 7.9.5. Al hacerlo se mostrarán todos los parámetros configurables con los valores actuales, y se podrá proceder a editarlos. Una vez que se hayan establecido los parámetros deseados, se debe seleccionar la opción Save.

Figura 7.9.5 Modificar salidas

26

Configuración

7.9.3 Eliminar salida

Para eliminar una salida de un dispositivo de la cuenta, se debe acceder a la opción de configuración de salidas (ver 7.9).

A continuación, se debe seleccionar la opción de eliminación de salida, como se muestra en la figura 7.9.6. Se mostrará un mensaje de advertencia para asegurarse que realmente se desea eliminar la salida, ya que este proceso es irreversible.

Figura 7.9.6 Borrar salidas

Figura 7.9.7 Borrar salidas - Confirmación

27